广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位：中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 安全管理 50 分 | 1.★无安全生产责任制或者无责任人签字、无发布单位的。 |  |  |  |
|  | 2.★专职安全员配备数量不符合要求，或项目经理、专职安全员不履职或检查不到场。 |  |  |  |
|  | 3.★项目经理、专职安全员上岗证件不符合要求的。 |  |  |  |
|  | 4.无项目管理目标扣1分，目标无分解扣1分，无考核的扣2分；无项目部人员任命组成授权或项目经理授权的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 5.未编制安全文明施工费使用计划扣3分，计划与实际不符的扣1分，未按计划实施的扣1分。 |  |  |  |
|  | 6.施工组织设计未按规定审核、审批每项扣2分，未按施工组织设计中安全文明施工措施实施的每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 7.未进行安全技术交底 每工序扣1分；交底不全面、不签字的，每工序每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 8.公司（分公司）未按规定对项目部进行安全检查的，少1次扣2分、项目部未按规定自查的少1次扣2分、无安全员日巡查记录的 扣2分，缺1天扣0.5分；无安全员日记扣2分，日记内容简单扣1分；检查资料与现场不符的扣1分；无公司检查通报的扣2分。 |  |  |  |
|  | 9.三级安全教育无针对性、无具体内容，每项扣1分，无三级安全教育影像资料，扣1分；无可视化安全教育的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 10.施工管理人员、专职安全员未按规定在有效期内参加继续教育的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 11.未制定安全生产应急救援预案扣2分，未建立应急救援组织扣2分，未按规定配备救援人员的扣2分。 |  |  |  |
|  | 12.未定期进行应急救援（消防救援演练除外）演练的扣2分；未配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材的，每项扣1分；无经培训合格的急救人员的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 13.分包手续不全或失效的每个分包商每项扣2分，分包单位无安全员扣2分，安全员数量不符合规范要求的，每人次扣1分，未签订安全生产协议书的每个队伍扣1分。 |  |  |  |
|  | 14.特种作业人员无证上岗或证件无效的，每人扣2分。 |  |  |  |
|  | 15.主要施工区域、危险部位未悬挂安全标志，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 16.无现场安全标志布置图的 扣1分，未及时调整安全标志设置的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 17.未设置重大危险源公示牌，扣3分；重大危险源公示牌内容与实际不符，每项次扣1分，重大危险源公示牌内容不齐全的，每项次扣0.5分。未在重大危险源区域悬挂警示牌的每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 18.大门外侧无广西建设工程施工安全文明标准化工地参选工程标牌的，扣3分，参选工程牌匾未使用金属材料制作，扣2分。 |  |  |  |
|  | 19.六牌一图尺寸、内容、张贴位置不符合规定的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 20.项目部人员组成及照片未张贴在工地围墙外的，扣2分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位：中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 脚 手 架 50分 | 1.★未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★架体搭设材料与方案不符。 |  |  |
|  | 3.方案审批不符合要求的，每人扣2分，方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 4.立杆基础未硬化或排水不畅的，每项扣2~4分，立杆底部缺少底座和垫木的，每项每处扣1分。 |  |  |
|  | 5.纵横向扫地杆设置、固定不符合方案、规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 6.悬挑型钢锚固、拉结、安装不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.连墙件设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 8.剪刀撑设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分，斜杆与交叉杆件未扣接的扣2分。 |  |  |
|  | 9.横向水平杆、防护栏杆、挡脚板、脚手板设置不符合方案、规范要求的，每项每处扣1分。 |  |  |
|  | 10.作业层与建筑物之间未按方案、规范要求封闭，每处扣2~4分。 |  |  |
|  | 11.架体开口处未加固的每处扣2分，加固不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 12.钢管和扣件无进场复试扣3分，复试不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 13.悬挑层未封闭的每处扣2~4分，封闭不严的每处扣1分。 |  |  |
|  | 14.附着式提升脚手架安全装置、附着、安装、升降、作业不符合方案、规范要求的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 15.架体无上人通道的，扣5分。 |  |  |
|  | 16.模板支架、泵送混凝土立管和施工电梯停层平台与脚手架连接的，每项扣10分。 |  |  |
|  | 17.脚手架分段搭设无分段验收记录的，每缺1次扣2分。 |  |  |
|  | 18.脚手架验收记录与现场不符,扣2~4分，无量化内容的，扣1~3分。 |  |  |
|  | 19.外架上堆放建筑垃圾的，扣1~3分。 |  |  |
|  | 20.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |
| 3 高处作业 50分 | 1.★未编制高处作业专项施工方案或方案未经审核、审批的。 |  |  |
|  | 2.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 3.★主体施工时作业面无1.2m高临边防护的，临边、洞口无防护的。 |  |  |
|  | 4.安全网、安全帽、安全带质量不符合相关国家标准的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 5.安全网封闭不严密或大面积破损的，每项扣2~4分，大面积有污染的，每处扣2~4分。 |  |  |
|  | 6.现场作业人员未戴安全帽的每人扣2分，高处作业未系安全带的每人扣2分，未正确使用安全帽、安全带的，每人每项扣1分。 |  |  |
|  | 7.洞口或临边防护不严的每处扣2~5分。 |  |  |
|  | 8.电梯井内、管道井内未按每隔两层设安全防护的，每处扣2分，防护不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 9.进出建筑物的通道口无防护棚每处扣5分，防护不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 10.悬挑式操作平台未编制施工方案的，扣5分，施工方案未经设计计算的，扣3分。 |  |  |
|  | 11.悬挑式操作平台拉结钢丝绳未按要求两侧两道分开设置的，扣2分。 |  |  |
|  | 12.悬挑式操作平台的下部支撑系统或上部拉结点未设置在建筑结构上的，扣5分。 |  |  |
|  | 13.悬挑式操作平台未做到工具化、定型化，未设置封闭的防护栏板的，扣2分。 |  |  |
| 3 高处作业 50分 | 14.悬挑式操作平台面铺板不严实的，扣2~4分，平台与建筑物结构之间通道未铺板或铺板不严实的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 15.未在平台明显处设置荷载限定标牌的，扣2分 |  |  |
|  | 16.未按“施工安全无陷阱工地”方案要求开展活动的，扣5分。 |  |  |
|  | 17.落地式卸料平台搭设不规范或未能自成受力体系的，扣3分。 |  |  |
|  | 18.★高处作业吊篮未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  | 19.吊篮安装单位无安装合同、未签订安全协议的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 20. ★吊篮安全锁未标定或超过有效标定期的。 |  |  |
|  | 21.吊篮无产品合格证扣5分、无使用说明书的，扣3分。 |  |  |
|  | 22.吊篮未经验收合格使用的，扣5分。 |  |  |
|  | 23.悬挑防护棚未编制专项施工方案的，扣5分，方案未经计算的，扣3分。 |  |  |
|  | 24.悬挑防护棚的下部支撑系统或上部拉结点未设置在建筑结构上的，扣5分；防护棚上部采用柔性拉结的，扣3分。 |  |  |
|  | 25.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |
| 4 模板工程 50分 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★木支撑作模板支撑系统的。 |  |  |
|  | 3.★未保持两层模板支撑体系的。 |  |  |
|  | 4.★层高超过3.6m采用门式架或插销式钢管支架的。 |  |  |
|  | 5.★架体搭设材料与方案不符。 |  |  |
|  | 6.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分，方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 7.立杆纵、横间距未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 8.扫地杆、水平杆、封顶杆未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 9.竖向、水平剪刀撑或斜撑未按方案、规范要求设置的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 10.立杆顶部自由端长度超50cm的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 11.可调底座或顶托伸出长度不符合规范要求的，扣2分，可调底座和顶托同时使用的，扣5分。 |  |  |
|  | 12.无模板支架验收记录的，每层（段）扣2分。 |  |  |
|  | 13. 高大模板无安全要点检查表（高大模板安全要点检查表、高大模板支架整架验收记录表、扣件拧紧抽查检查表）的，每表扣2分。 |  |  |
|  | 14.杆件连接不符合规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 15.荷载堆放不均匀或超载的，扣3分。 |  |  |
|  | 16.立杆底部底座不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 17.梁模支撑立杆未按方案实施或方案立杆计算错误，扣5分。 |  |  |
|  | 18.层高3.6m以下采用门式架或插销式钢管支架，无支撑系统构造措施扣10分，不符合方案、规范要求，每处扣5分。 |  |  |
|  | 19.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位：中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 基坑 工程 50分 | 1.未编制专项施工方案或未经审核、审批的，扣5分；超过一定规模，未经专家论证的，扣20分。 |  |  |
|  | 2.基坑开挖未按施工方案要求施工、基坑支护结构不符合设计要求的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 3.基坑未按方案要求采取降排水措施、坑底四周未设排水井沟、基坑有积水的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.基坑边堆载不符合方案、规范要求的，扣5分。 |  |  |
|  | 5.深度大于2m基坑边无防护拦杆，每处扣2~5分；设置不符合方案、规范要求的，每处扣2~5分。 |  |  |
|  | 6.基坑内无施工人员上下专用梯道的扣5分，梯道搭设不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 7.未进行基坑支护验收的，扣3分。 |  |  |
|  | 8.未按要求进行基坑工程第三方监测的，扣10分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位: 中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 施工 用电 与机具 50分 | 施工用电 | 1.★未编制施工临时用电组织设计（方案）或未经审核 、审批的，无验收手续的。 |  |  |
|  |  | 2.编制人不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分，；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 4.★未采用TN~S接零保护系统的。 |  |  |
|  |  | 5.★在建工程、施工机械、临时设施与外电线路之间的最小安全距离达不到规范要求，且无有效防护措施或防护不严的。 |  |  |
|  |  | 6.★工作零线与保护零线混接的。 |  |  |
|  |  | 7.★未采用三级配电两级保护的。 |  |  |
|  |  | 8.变压器无隔离、无防护措施的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.★用电设备未做接零保护的。 |  |  |
|  |  | 11.漏电保护器参数选择错误的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 12.重复接地、防雷接地不符合方案、规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.配电线路乱拉乱接或拖地的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.动力、照明开关箱未分开设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 15.配电箱内未设置N线、PE线端子板的，电气开关直接安装在木板上的，漏电保护器与隔离开关安装位置错误的，箱内无可见分断点隔离开关的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 16.配电箱无标识、箱内无分路标识的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.电箱无门、无锁、无防雨措施的，每处扣1分；箱门与箱体未做电气连接或连接不规范的，每处扣1分，配电箱、开关箱安装位置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 18.无电工巡视维修记录的，扣2分；接地电阻、绝缘电阻无定期测试记录的每项扣2分；定期测试次数不符合要求扣1分；填写不真实的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.使用的电气产品无产品合格证 每项扣1分、无CCC安全认证的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.消防水泵未由总配电箱专用回路直接供电，且接入过负荷保护和剩余电流保护器的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 21.电缆穿越脚手架的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 22.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 施工机具 | 1.机械安装后未进行验收的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.施工机具安全防护装置不全或失效的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.施工机具处于坠落半径范围无防护棚的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.钢筋加工设备、搅拌机等露天作业的，每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.冷拉区未设置防护档板的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.电焊机无二次侧防触电保护器的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.电焊机二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆的，扣3分，电缆超长或老化、破皮或接长使用的，每项扣1分。 |  |  |
| 6 施工 用电 与机具 50分 | 施工机具 | 8.搅拌机上料斗未设置安全挂钩或止挡装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.搅拌机地坪未硬化、积水的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.气瓶存放和使用不当的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.振捣器操作人员未穿戴绝缘防护用品的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.无维护保养资料的，每台扣1分 ；资料不齐全的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.使用手柄式（倒顺）开关控制施工机具的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.机具使用的钢丝绳达到报废标准未及时更换的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 15.其它违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位: 中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 施 工 升 降 机 50 分 | 1.★施工升降机制造许可证、产品合格证不全，无产权备案的。 |  |  |
|  | 2.★安装单位无资质等级、无安全生产许可证；安装无合同和安全生产协议的。 |  |  |
|  | 3.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  | 4.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 5.★未按规定办理使用登记备案手续的。 |  |  |
|  | 6.★未安装起重量限制器或起重量限制器失效（不灵敏）；未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏。 |  |  |
|  | 7.★防坠安全器超过有效标定期限的。 |  |  |
|  | 8.★导轨架未安装安全节。 |  |  |
|  | 9.SC型施工升降机未安装安全钩的，扣5分。 |  |  |
|  | 10.极限开关、限位开关装置不灵敏的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 11.吊笼门安全联锁装置失效的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 12.出入口未设置防护棚的，扣2分；设置不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 13.停层平台无防护门的，每层扣5分；防护门未关闭的，每层扣1分；防护门不符合规范要求、未达到定型化的，每项扣2~4分。 |  |  |
|  | 14.使用非原厂生产的标准节、附墙装置，未经原制造单位确认的，扣5分。 |  |  |
|  | 15.附墙装置设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 16.无日常维护保养资料的，扣3分；资料不齐全的，每缺1项扣1分，资料内容不齐全的，扣1~3分。 |  |  |
|  | 17.基础未经验收安装的，扣3分。 |  |  |
|  | 18.基础泡水的，扣3分。 |  |  |
|  | 19.使用超过3个月未按要求做坠落试验的，每缺一个周期扣3分。 |  |  |
|  | 20.加节、附墙无验收记录的，扣3分。 |  |  |
|  | 21.十二层及以上的建筑，主体施工至第八层未安装施工电梯的，每层扣1分。 |  |  |
|  | 22.检测报告过期扣3分，检测报告未上传检测信息管理系统扣1分。 |  |  |
|  | 23. 实行多班作业未按规定填写交接班记录的，扣1分。 |  |  |
|  | 24.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 塔吊 50分 | 塔吊 | 1.★安装单位无资质等级、无安全生产许可证；无安装合同和安全生产协议的。 |  |  |
|  |  | 2.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 3.★自由高度超过说明书要求的。 |  |  |
|  |  | 4.★塔吊制造许可证、产品合格证不全的。 |  |  |
|  |  | 5.★未按规定办理产权备案或使用登记备案手续的。 |  |  |
|  |  | 6.检测报告过期扣3分，检测报告未上传检测信息管理系统扣1分。。 |  |  |
|  |  | 7.附墙连接未采用铰接的，扣5分，铰接不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.方案审批不符合要求的，每人扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 9.塔吊用的吊盘、吊耳、钢丝绳不规范的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 10.使用非原厂生产的标准节、附墙装置，未经原制造单位确认的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 11.顶升、加节、附墙无验收记录的，扣2分,记录内容不全扣1~3分。 |  |  |
|  |  | 12.限位、保险装置，缺1项扣2分；每1项失效的扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.多塔作业无防碰撞措施的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 14. 无日常维护保养资料的，扣3分；资料不齐全的，每缺1项扣1分，资料内容不齐全的，扣1~3分。 |  |  |
|  |  | 15.基础未经验收安装的，扣2分；基础泡水的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.高强螺栓、销轴、紧固件不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.电缆使用及固定不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.高度超过30米无障碍灯，高度超过50米无风速仪，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20. 实行多班作业未按规定填写交接班记录的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 21.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 起重吊运 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 2.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 3.起重机械无限载、保险装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.钢丝绳、地锚不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.高处作业不符合方案、规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.构件码放超过高度或无稳定措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.起重吊装未设置警戒区的，或未设专人监护的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分（安全生产 2018年版）

项目名称：宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室

施工单位: 中铁十局集团有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 场容场貌 50 分 | 现场围档 | 1.★无围挡或围挡不连续的。 |  |  |  |
|  |  | 2.围挡高度主要干道低于2.5m，其它路段低于1.8m的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.围挡未使用砌体、彩色钢板等硬质材料扣3分，未做到安全、稳固的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.临街围墙墙面未达到整洁、美观的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 封闭管理 | 5.施工现场出入口无大门的，扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 6.主要出入口处未标示企业名称或企业标识的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 7.管理人员进出施工现场未佩戴工作卡的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.未设置门卫室扣5分；未执行门卫制度的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 施工现场 | 9.施工现场主要道路及材料加工区地面未采用砼硬化的，扣10分，其它场地未平整或未采用碎石等铺垫的，扣3分；施工现场道路不畅通，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 10.未设置排水设施扣2分，排水不通畅、有积水的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 11.未设置吸烟处、随意吸烟的，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 12.★建筑物内施工垃圾未及时清运，未做到工完场清的。 |  |  |  |
|  |  | 13.施工现场饲养家畜、家禽的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 材料堆放 | 14.未按施工平面图分区分类堆放建筑材料、构件、料具的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 15.材料堆放不符合要求，每项每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 16.易燃易爆、有毒有害材料未分类和专库存放的，扣5分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 2 临时设施 50 分 | 材质和选址 |  | 1.★集装箱式或组装式活动房屋，无产品合格证，板材防火阻燃等级达不到A级的。 |  |  |
|  |  |  | 2.★办公、宿舍、售楼部设在在建建筑物内的。 |  |  |
|  |  |  | 3.★组装式活动房屋，超过2层的。 |  |  |
|  |  |  | 4.临时设施，包括办公室、门卫室、吸烟室、饮水室、卫生室、宿舍、食堂、厕所、淋浴室、开水房、娱乐室等，采用钢管、胶合板、竹片、毛竹、水泥瓦等搭设的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 5.临时设施选址不合理、不符合结构安全、消防安全要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 6.施工现场未设办公室的，或办公室与施工现场距离超过1000m的，扣10分。 |  |  |
|  | 办公室 |  | 7.办公室设置不规范，不美观，不具备基本办公条件的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 8.室内地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白、门窗设置不合理的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 9.室内墙上未张挂各种管理制度、岗位责任制、项目人员组成及照片、施工图表的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 10.地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 宿舍 |  | 11.宿舍通风采光不良的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 12.室内净高低于2.6m、每间宿舍人员超过16人的，每项扣2分。 |  |  |

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 临时设施 50 分 | 宿舍 | 13.工人睡通铺的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.宿舍用电混乱、用电设备存在安全隐患的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 15.卧具和日常用品摆放不整齐、不整洁的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.室外未设置晾衣架的，扣2分。 |  |  |
|  | 食堂 | 17.厨房未集中统一设置的，扣5分；炊事员无健康证的，每人扣2分；未上墙的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.厨房不整齐、不卫生，扣2分，炊事员上岗未穿戴工作服（帽）的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.无防鼠、灭蚊蝇、蟑螂等措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.砖砌墙面未抹灰刷白的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 21.加工台、灶台、售饭窗及周边未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 22.室内高度低于2.6m或未设置纱门、纱窗的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 23.未提供数量足够的符合卫生条件的就餐点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 24.就餐点及宿舍区未配置密封式泔水桶，扣2分；未及时清理的，扣1分。 |  |  |
|  | 厕所 | 25.工地内未设厕所的，或厕所距离工地超过500m的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 26.高层建筑（24m以上）无流动厕所的，扣5分；不能使用的扣2分。 |  |  |
|  |  | 27.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 28.便槽及砖砌内墙面未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 29.蹲位之间无隔板或隔板高度小于0.9m的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 30.厕所未标识男女的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 31.厕所卫生条件不符合要求的，扣10分。 |  |  |
|  | 沐浴室 | 32.工人淋浴室与厕所通间共用的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 33.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 34.砖砌内墙面未贴高度大于1.8m瓷砖的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 35.冬季未提供热水的，扣2分。 |  |  |
|  | 其他 | 36.未设饮水供应点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 37.生活区未设置娱乐室和阅览室的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 38.生活垃圾未装容器，扣2分；未及时清理扣1分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 3 综合治理 | 现场防火 | 1.施工现场未制定消防措施和防火应急预案，明确各区域消防责任人的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.未定期组织消防培训及消防演练的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.施工场地内无消防通道或不畅通的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.30m以上的建筑施工无两根独立消防立管扣5分，管径小于100mm的，扣5分；无水带、水枪扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.灭火器材位置和数量设置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 6.施工现场动火未办理审批手续扣3分，未指定动火监护人员，无防火措施的，每项扣2分。 |  |  |
| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| 3 综合治理 50 分 | 现场防火 | 7.宿舍搭设不符合消防疏散要求的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 8.施工现场临时疏散通道无疏散指示标识，扣3分；无照明设施的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 9.楼梯间、休息平台堆放料具和杂物堵塞疏散的，扣3分。 |  |  |
|  | 环境保护 | 10.无防尘、防噪音、防止有毒有害气体污染的方案和措施的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 11.未设置洗车台、车辆冲洗设备、沉淀池的，每项扣2分；冲洗设施不符合规定要求的，扣2分；驶出工地车辆的轮胎冲洗不干净污染道路的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 12.渣土运输未实行密闭运输的，扣3分 |  |  |
|  |  | 13.凌空抛掷建筑材料和建筑垃圾的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.泥浆、污水溢流到临街路面的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 15.无防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，每项扣5分；污水未经沉淀池处理直接排入市政管网或河道的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 16.现场焚烧油毡、橡胶、垃圾等排放有毒有害烟尘的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 17.未制定施工不扰民措施的扣2分，未明确责任人的扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.夜间、午间施工未经主管部门批准的，扣5分；未及时告示的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 19.无绿化布置的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.被居民投诉解决不及时造成恶劣影响的，扣10分。 |  |  |
|  | 卫生防疫 | 21.未建立健全施工现场卫生防疫管理制度的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 22.施工现场无防治和灭除蚊、蝇、老鼠、蟑螂等设施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 23.施工现场未定期开展职业健康、卫生防疫、防艾宣传教育的，每项扣1分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 加分 扣分 项 |  | 1.未编制本单位安全生产、文明施工标准或标准化图集的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2.施工现场安全防护设施未定型化、工具化的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.未开展绿色施工扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4.接受部级质量安全检查，未被处罚的加2分；承办自治区级质量安全现场观摩活动的加5分；承办市级质量安全现场观摩活动的加2分。 |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

房屋建筑部分评分汇总表

项目所在地：     崇左   市  宁明县    县（市）

| 工程项目名称 |  | 宁明县2018--2020年棚户区改造安置二区11#楼及地下室 |  |  | 形象进度 | 主体30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 广西华业建筑工程有限公司 |  |  | 监理单位 |  |
| 检查项目及权重得分 |  |  |  | 单项实得分 |  |  |
| 安全生产 | 1.安全管理(20分) |  |  | (考核得分×20%)= |  |  |
|  | 2.脚手架(15分) |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
|  | 3.高处作业(15分) |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
|  | 4.模板工程(10分) |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 5.基坑工程(5分) |  |  | (考核得分×5%)= |  |  |
|  | 6.施工用电和机具(10分) |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 7.施工升降机（10分） |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 8.塔吊(15分) |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
| 安全生产合计得分 |  |  | （安全生产1~8单项）实得分合计（ ）×2÷（安全生产1~8单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |
| 文明施工 | 1.场容场貌(40分) |  |  | (考核得分×40%)= |  |  |
|  | 2.临时设施(30分) |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
|  | 3.综合治理(30分) |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
| 文明施工合计得分 |  |  | （文明施工1~3单项）实得分合计（ ）×2÷（文明施工1~3单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |
| 扣分、加分项目(±5分) |  |  |  |  |  |  |
| 该工程综合得分为： 安全生产得分（ ）×60%＋文明施工得分（ ）×40%＋扣分、加分项目得分（ ） ＝ 专家复查组意见： 复查人员签名： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：其中有评分项目为0分或脚手架缺项的，不得评为安全文明工地。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                        施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 安全管理 50 分 | 1.★无安全生产责任制或者无责任人签字、无发布单位的。 |  |  |  |
|  | 2.★专职安全员配备数量不符合要求，或项目经理、专职安全员不履职或检查不到场。 |  |  |  |
|  | 3.★项目经理、专职安全员上岗证件不符合要求的。 |  |  |  |
|  | 4.无项目管理目标扣1分，目标无分解扣1分，无考核的扣2分；无项目部人员任命组成授权或项目经理授权的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 5.未编制安全文明施工费使用计划扣3分，计划与实际不符的扣1分，未按计划实施的扣1分。 |  |  |  |
|  | 6.施工组织设计未按规定审核、审批每项扣2分，未按施工组织设计中安全文明施工措施实施的每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 7.未进行安全技术交底 每工序扣1分；交底不全面、不签字的，每工序每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 8.公司（分公司）未按规定对项目部进行安全检查的，少1次扣2分、项目部未按规定自查的少1次扣2分、无安全员日巡查记录的 扣2分，缺1天扣0.5分；无安全员日记扣2分，日记内容简单扣1分；检查资料与现场不符的扣1分；无公司检查通报的扣2分。 |  |  |  |
|  | 9.三级安全教育无针对性、无具体内容，每项扣1分，无三级安全教育影像资料，扣1分；无可视化安全教育的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 10.施工管理人员、专职安全员未按规定在有效期内参加继续教育的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 11.未制定安全生产应急救援预案扣2分，未建立应急救援组织扣2分，未按规定配备救援人员的扣2分。 |  |  |  |
|  | 12.未定期进行应急救援（消防救援演练除外）演练的扣2分；未配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材的，每项扣1分；无经培训合格的急救人员的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 13.分包手续不全或失效的每个分包商每项扣2分，分包单位无安全员扣2分，安全员数量不符合规范要求的，每人次扣1分，未签订安全生产协议书的每个队伍扣1分。 |  |  |  |
|  | 14.特种作业人员无证上岗或证件无效的，每人扣2分。 |  |  |  |
|  | 15.主要施工区域、危险部位未悬挂安全标志，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 16.无现场安全标志布置图的 扣1分，未及时调整安全标志设置的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 17.未设置重大危险源公示牌，扣3分；重大危险源公示牌内容与实际不符，每项次扣1分，重大危险源公示牌内容不齐全的，每项次扣0.5分。未在重大危险源区域悬挂警示牌的每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 18.大门外侧无广西建设工程施工安全文明标准化工地参选工程标牌的，扣3分，参选工程牌匾未使用金属材料制作，扣2分。 |  |  |  |
|  | 19.六牌一图尺寸、内容、张贴位置不符合规定的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 20.项目部人员组成及照片未张贴在工地围墙外的，扣2分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                        施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 脚 手 架 50 分 | 1.★未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★架体搭设材料与方案不符。 |  |  |
|  | 3.方案审批不符合要求的，每人扣2分，方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 4.立杆基础未硬化或排水不畅的，每项扣2~4分，立杆底部缺少底座和垫木的，每项每处扣1分。 |  |  |
|  | 5.纵横向扫地杆设置、固定不符合方案、规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 6.悬挑型钢锚固、拉结、安装不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.连墙件设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 8.剪刀撑设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分，斜杆与交叉杆件未扣接的扣2分。 |  |  |
|  | 9.横向水平杆、防护栏杆、挡脚板、脚手板设置不符合方案、规范要求的，每项每处扣1分。 |  |  |
|  | 10.作业层与建筑物之间未按方案、规范要求封闭，每处扣2~4分。 |  |  |
|  | 11.架体开口处未加固的每处扣2分，加固不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 12.钢管和扣件未进场复试扣3分，复试不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 13.悬挑层未封闭的每处扣2~4分，封闭不严的每处扣1分。 |  |  |
|  | 14.附着式提升脚手架安全装置、附着、安装、升降、作业不符合方案、规范要求的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 15.架体无上人通道的，扣5分。 |  |  |
|  | 16.模板支架、泵送混凝土立管与脚手架连接的，每项扣10分。 |  |  |
|  | 17.脚手架分段搭设无分段验收记录的，每缺1次扣2分。 |  |  |
|  | 18.脚手架验收记录与现场不符,扣2~4分，无量化内容的，扣1~3分。 |  |  |
|  | 19.外架上堆放建筑垃圾的，扣1~3分。 |  |  |
|  | 20.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |
| 3 高处作业 50分 | 1.★未编制高处作业专项施工方案或方案未经审核、审批的。 |  |  |
|  | 2.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 3.★主体施工时作业面无1.2m高临边防护的，临边、洞口无防护的。 |  |  |
|  | 4.安全网、安全帽、安全带质量不符合相关国家标准的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 5.安全网封闭不严密或大面积破损的，每项扣2~4分，大面积有污染的，每处扣2~4分。 |  |  |
|  | 6.现场作业人员未戴安全帽的每人扣2分，高处作业未系安全带的每人扣2分，未正确使用安全帽、安全带的，每人每项扣1分。 |  |  |
|  | 7.洞口或临边防护不严的每处扣2~5分。 |  |  |
|  | 8.未按“施工安全无陷阱工地”方案要求开展活动的，扣5分。 |  |  |
|  | 9.落地式卸料平台搭设不规范或未能自成受力体系的，扣3分。 |  |  |
|  | 10.★高处作业吊篮未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
| 3 高处作业 50分 | 11.吊篮安装单位无安装合同、未签订安全协议的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 12.★吊篮安全锁未标定或超过有效标定期的。 |  |  |
|  | 13.吊篮无产品合格证扣5分、无使用说明书的，扣3分。 |  |  |
|  | 14.吊篮未经验收合格使用的，扣5分。 |  |  |
|  | 15.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |
| 4 模 板 工 程 50 分 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★木支撑作模板支撑系统的。 |  |  |
|  | 3.★高度超过3.6m采用门式架或插销式钢管支架的。 |  |  |
|  | 4.★架体搭设材料与方案不符。 |  |  |
|  | 5.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分，方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  | 6.立杆纵、横间距未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.扫地杆、水平杆、封顶杆未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 8.竖向、水平剪刀撑或斜撑未按方案、规范要求设置的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 9.立杆顶部自由端长度超50cm的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 10.可调底座或顶托伸出长度不符合规范要求的，扣2分，可调底座、顶托同时使用的，扣5分。 |  |  |
|  | 11.无模板支架验收记录的，每层（段）扣2分。 |  |  |
|  | 12. 高大模板无安全要点检查表（高大模板安全要点检查表、高大模板支架整架验收记录表、扣件拧紧抽查检查表）的，每表扣2分。 |  |  |
|  | 13.杆件连接不符合规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 14.荷载堆放不均匀或超载的，扣3分。 |  |  |
|  | 15.立杆底部底座不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 16.梁模支撑立杆未按方案实施或方案立杆计算错误，扣5分。 |  |  |
|  | 17.高度3.6m以下采用门式架或插销式钢管支架，无支撑系统构造措施扣10分，不符合方案、规范要求，每处扣5分。 |  |  |
|  | 18.支撑系统预压无记录扣5分。 |  |  |
|  | 19.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                        施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 临时用电 50分 | 施工用电 | 1.★未编制施工临时用电组织设计（方案）或未经审核 、审批的，无验收手续的。 |  |  |
|  |  | 2.编制人不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分，；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 4.★未采用TN~S接零保护系统的。 |  |  |
|  |  | 5.★在建工程、施工机械、临时设施与外电线路之间的最小安全距离达不到规范要求，且无有效防护措施或防护不严的。 |  |  |
|  |  | 6.★工作零线与保护零线混接的。 |  |  |
|  |  | 7.★未采用三级配电两级保护的。 |  |  |
|  |  | 8.变压器无隔离、无防护措施的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.违反“一机、一闸、一漏、一箱”的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.★用电设备未做接零保护的。 |  |  |
|  |  | 11.漏电保护器参数选择错误的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 12.重复接地、防雷接地不符合方案、规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.配电线路乱拉乱接或拖地的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.动力、照明开关箱未分开设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 15.配电箱内未设置N线、PE线端子板的，电气开关直接安装在木板上的，漏电保护器与隔离开关安装位置错误的，箱内无可见分断点隔离开关的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 16.配电箱无标识或箱内无分路标识的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.电箱无门、无锁、无防雨措施的，每处扣1分；箱门与箱体未做电气连接或连接不规范的，每处扣1分，配电箱、开关箱安装位置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 18.无电工巡视维修记录的，扣2分；接地电阻、绝缘电阻无定期测试记录的每项扣2分；定期测试次数不符合要求扣1分；填写不真实的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.使用的电气产品无产品合格证 每项扣1分、无CCC安全认证的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.消防水泵未由总配电箱专用回路直接供电，且接入过负荷保护和剩余电流保护器的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 21.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 施工机具 | 1.机械安装后未进行验收的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.施工机具安全防护装置不全或失效的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.施工机具处于坠落半径范围无防护棚的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.钢筋加工设备、搅拌机等露天作业的，每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.冷拉区未设置防护档板的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.电焊机无二次侧防触电保护器的，扣2分。 |  |  |
| 5临时用电 50分 | 施工机具 | 7.电焊机二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆的，扣3分，电缆超长或老化、破皮或接长使用的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.搅拌机上料斗未设置安全挂钩或止挡装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.搅拌机地坪未硬化、积水，扣2分。 |  |  |
|  |  | 9.气瓶存放和使用不当的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.振捣器操作人员未穿戴绝缘防护用品的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.无维护保养资料的，每台扣1分 ；资料不齐全的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.使用手柄式（倒顺）开关控制施工机具的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.机具使用的钢丝绳达到报废标准未及时更换的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.其它违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                      施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 塔吊与起重吊运 50分 | 塔吊 | 1.★安装单位无资质等级、无安全生产许可证；无安装合同和安全生产协议的。 |  |  |
|  |  | 2.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 3.★自由高度超过说明书要求的。 |  |  |
|  |  | 4.★塔吊制造许可证、产品合格证不全的。 |  |  |
|  |  | 5.★未按规定办理产权备案或使用登记备案手续的。 |  |  |
|  |  | 6.检测报告过期扣3分，检测报告未上传检测信息管理系统扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.附墙连接未采用铰接的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 8.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 9.塔吊用的吊盘、吊耳、钢丝绳不规范的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 10.使用非原厂生产的标准节、附墙装置，未经原制造单位确认的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 11.顶升、加节、附墙无验收记录的，扣2分,记录内容不全扣1~3分。 |  |  |
|  |  | 12.限位、保险装置，缺1项扣2分；每1项失效的扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.多塔作业无防碰撞措施的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 14. 无日常维护保养资料的，扣3分；资料不齐全的，每缺1项扣1分，资料内容不齐全的，扣1~3分。 |  |  |
|  |  | 15.基础未经验收安装的，扣2分；基础泡水的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.高强螺栓、销轴、紧固件不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.电缆使用及固定不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.高度超过30米无障碍灯，高度超过50米无风速仪，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.实行多班作业未按规定填写交接班记录的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 21.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
|  | 起重吊运 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 2.方案审批不符合要求的，每人扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2~4分。 |  |  |
|  |  | 3.起重机械无限载、保险装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.钢丝绳、地锚不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.高处作业不符合方案、规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.构件码放超过高度或无稳定措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.起重吊装未设置警戒区的，或未设专人监护的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1~3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                           施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 基坑与沟槽 50 分 | 方案 | 1.★分部分项工程超过一定规模，未编制专项方案，方案未经专家论证的。 |  |  |
|  |  | 2.★未编制基坑开挖或支护专项方案，扣5分，专项施工方案或未经审核、审批的，扣3分；方案无针对性的，扣3分（无防止坍塌措施的）。 |  |  |
|  | 基坑(槽)支护 | 3.★不能采用放坡开挖的工程，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施的。 |  |  |
|  |  | 4.自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣5分。 |  |  |
|  |  | 5.基坑（槽）支护结构不符合设计要求，扣5分。 |  |  |
|  |  | 6.支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣5分。 |  |  |
|  | 降排水 | 7.基坑、沟槽开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分。 |  |  |
|  |  | 8.基坑（槽）边沿周围地面未设置排水沟或集水井的，每处扣2分，排水沟或集水井设置不符合规范要求，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣3～5分。 |  |  |
|  |  | 10.★对降水影响区域内的建筑物、构筑物及地下管线未采取有效保护及监控措施的。 |  |  |
|  | 基槽开挖 | 11.支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣5分。 |  |  |
|  |  | 12.未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖和开挖不均衡，扣5分。 |  |  |
|  |  | 13.基坑（槽）开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣5分。 |  |  |
|  |  | 14.机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣3分。 |  |  |
|  |  | 15.管线周围作业未对管线保护，或未对作业进行监护的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 16.施工机械与基坑（槽）边沿的安全距离不符合设计要求，扣5分。 |  |  |
|  | 基槽监测 | 17.未按要求进行基坑（槽）工程监测的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 18.基坑（槽）监测项目不符合设计和规范要求，扣5分。 |  |  |
|  |  | 19.监测的时间间隔不符合监测方案要求，扣5分，监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣3分。 |  |  |
|  |  | 20．监测报告内容不完整，每缺1项扣3分。 |  |  |
|  | 支撑拆除 | 21.基坑（槽）支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～10分。 |  |  |
|  |  | 22.人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣5分。 |  |  |
|  |  | 23.采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣10分。 |  |  |
|  | 作业环境 | 24.基槽内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分。 |  |  |
|  |  | 25.上下垂直作业未采取防护措施，扣5分。 |  |  |
|  |  | 26.在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣3分。 |  |  |
|  |  | 27.作业区光线不良，扣2分。 |  |  |
|  |  | 28.深度大于2m基坑边无防护拦杆，每处扣1分；设置不符合方案、规范要求的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 29.基坑内无施工人员上下专用梯道的扣3分，梯道搭设不符合要求的，扣1分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　                    日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                        施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 桥梁施工 50 分 | 现场管理 | 1.★未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 2.★无围护隔离设施的。 |  |  |
|  |  | 3.围护隔离设施设置不齐全，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.防撞设施设置不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.夜间照明未按规范设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.墩柱作业面外侧未封闭的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 7.未办理河道施工通航备案手续的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.未按方案要求设置围堰，或不符合设计或方案要求的，扣5分。 |  |  |
|  | 水上作业 | 9.★水上作业平台搭设未编制专项方案或未经承载能力计算的，搭设完成后，未经验收投入使用以及超限超载使用的。 |  |  |
|  |  | 10.★水上作业平台上未备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）。 |  |  |
|  |  | 11.水上作业人员未穿救生衣或单人作业无人监护的，每人扣5分。 |  |  |
|  |  | 12.在航道内施工，未按规定设置航道标志和航行安全警示标志，并配套建设相应的水上交通安全设施的，扣5分。 |  |  |
|  | 桩基施工 | 13.桩机停放不平稳，基础未夯实，扣3分。 |  |  |
|  |  | 14.桩机性能不符要求，设备防护罩未设置，扣3分。 |  |  |
|  |  | 15.成孔后未加盖或采取围护措施，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.泥浆池未设置，泥浆未经沉淀处理直接排放，扣2分。 |  |  |
|  | 预应力张拉施工 | 17.预应力张拉机械设备未定期标定校核，扣10分。 |  |  |
|  |  | 18.张拉区域未设置明显标志，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 19.预应力张拉操作平台不满足施工需要，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 20.张拉两端未设置档板，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 21.作业人员未在侧面进行施工，每人扣2分。 |  |  |
|  |  | 22.张拉时，千斤顶行程超过额定行程，油压超过最大张拉油压，扣3分。 |  |  |
|  | 挂篮施工 | 23.挂篮使用时，后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等不符合完好可靠的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 24.在高处及深水处作业时，应设置安全网，满铺脚手板，设置临时护栏操作人员按规定佩带安全防护用品，配备救生设施；有1项不符合扣2分。 |  |  |
|  |  | 25.挂篮行走时，滑道铺设不平整，顺直或有偏移，扣2分。 |  |  |
|  |  | 26．浇筑混凝土时，挂篮桁架后端锚固在已完成的梁段上，并配重使已浇筑的混凝土重量保持平衡状态。不符合，扣2分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

市政工程部分（安全生产 2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                       施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 道路施工 50 分 | 现场管理 | 1.★未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 2.★无围护隔离设施的。 |  |  |
|  |  | 3.围护隔离设施设置不齐全，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.防撞设施设置不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.夜间照明未按规范设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 道路施工 | 6.道路（路基、基层等）未保持平整，无积水。每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.现场无填土作业标准段或样板段的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 8.高路堤应设置临边防护和警示，无每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.路堑段未随时开挖、随时支护，每处扣5分；路堑顶有堆载的，每处5分。 |  |  |
|  |  | 10.机械应保持良好的外观形象，应有相关人员持证上岗，缺1项扣3分。 |  |  |
|  |  | 11.道路检查井无防护和警示的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 桩基施工 | 12.桩机停放不平稳，基础未夯实，扣3分。 |  |  |
|  |  | 13.桩机性能不符要求，设备防护罩未设置，扣3分。 |  |  |
|  |  | 14.成孔后未加盖或采取围护措施，扣2分。 |  |  |
|  |  | 15.泥浆池未设置，泥浆未经沉淀处理直接排放，扣2分。 |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

（文明施工    2018年版）

项目名称：凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包                                        施工单位：广西建工集团控股有限公司

| 检查 内容 |  | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 场容场貌 50 分 | 现场围档 | 1.★市区或人员进出频繁路段无有效围挡。 |  |  |  |
|  |  | 2.围挡高度主要干道低于2.5m，其它路段低于1.8m的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.围挡未使用砌体、彩色钢板等硬质材料扣3分，未做到安全、稳固的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 4.临街围墙墙面未达到整洁、美观的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 封闭管理 | 5.施工现场出入口无大门的，扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 6.主要出入口处未标示企业名称或企业标识的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 7.管理人员进出施工现场未佩戴工作卡的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.未设置门卫室扣5分；未执行门卫制度的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 施工现场 | 9.施工现场主要道路及材料加工区地面未采用砼硬化的，扣10分，其它场地未平整或未采用碎石等铺垫的，扣3分；施工现场道路不畅通，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 10.未设置排水设施扣2分，排水不通畅、有积水的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 11.未设置吸烟处、随意吸烟的，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 12.★施工现场建筑垃圾未归堆、未覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 13.施工现场饲养家畜、家禽的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 材料堆放 | 14.未按施工平面图分区分类堆放建筑材料、构件、料具的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 15.材料堆放不符合要求，每项每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 16.易燃易爆、有毒有害材料未分类和专库存放的，扣5分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 2 临时设施 50 分 | 材质和选址 |  | 1.★集装箱式或组装式活动房屋，无产品合格证，板材防火阻燃等级达不到A级的。 |  |  |
|  |  |  | 2.★办公、宿舍、售楼部设在在建建筑物内的。 |  |  |
|  |  |  | 3.★组装式活动房屋，超过2层的。 |  |  |
|  |  |  | 4.临时设施，包括办公室、门卫室、吸烟室、饮水室、卫生室、宿舍、食堂、厕所、淋浴室、开水房、娱乐室等，采用钢管、胶合板、竹片、毛竹、水泥瓦等搭设的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 5.临时设施选址不合理、不符合结构安全、消防安全要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 6.施工现场未设办公室的。 |  |  |
|  | 办公室 |  | 7.办公室设置不规范，不美观，不具备基本办公条件的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 8.室内地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白、门窗设置不合理的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 9.室内墙上未张挂各种管理制度、岗位责任制、项目人员组成及照片、施工图表的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 10.地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 宿舍 |  | 11.宿舍通风采光不良的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 12.室内净高低于2.6m、每间宿舍人员超过16人的，每项扣2分。 |  |  |

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 临时设施 50 分 | 宿舍 | 13.工人睡通铺的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.宿舍用电混乱、用电设备存在安全隐患的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 15.卧具和日常用品摆放不整齐、不整洁的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.室外未设置晾衣架的，扣2分。 |  |  |
|  | 食堂 | 17.厨房未集中统一设置的，扣5分；炊事员无健康证的，每人扣2分；未上墙的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.厨房不整齐、不卫生，扣2分，炊事员上岗未穿戴工作服（帽）的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.无防鼠、灭蚊蝇、蟑螂等措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.砖砌墙面未抹灰刷白的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 21.加工台、灶台、售饭窗及周边未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 22.室内高度低于2.6m或未设置纱门、纱窗的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 23.未提供数量足够的符合卫生条件的就餐点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 24.就餐点及宿舍区未配置密封式泔水桶，扣2分；未及时清理的，扣1分。 |  |  |
|  | 厕所 | 25.工地内未设厕所的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 26.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 27.便槽及砖砌内墙面未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 28.蹲位之间无隔板或隔板高度小于0.9m的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 29.厕所未标识男女的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 30.厕所卫生条件不符合要求的，扣10分。 |  |  |
|  | 沐浴室 | 31.工人淋浴室与厕所通间共用的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 32.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 33.砖砌内墙面未贴高度大于1.8m瓷砖的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 34.冬季未提供热水的，扣2分。 |  |  |
|  | 其他 | 35.未设饮水供应点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 36.生活区未设置娱乐室和阅览室的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 37.生活垃圾未装容器，扣2分；未及时清理扣1分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 3 综合治理 3 综合治理 | 现场防火 | 1.施工现场未制定消防措施和防火应急预案，明确各区域消防责任人的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.未定期组织消防培训及消防演练的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.施工场地内无消防通道或不畅通的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.灭火器材位置和数量设置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.施工现场动火未办理审批手续扣3分，未指定动火监护人员，无防火措施的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.宿舍搭设不符合消防疏散要求的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 7.施工现场临时疏散通道无疏散指示标识，扣3分；无照明设施的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.楼梯、休息平台堆放料具和杂物堵塞疏散的，扣3分。 |  |  |
| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| 3 综合治理 50分 | 环境保护 | 9.无防尘、防噪音、防止有毒有害气体污染的方案和措施的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 10.未设置洗车台、车辆冲洗设备、沉淀池的，每项扣2分；冲洗设施不符合规定要求的，扣2分；驶出工地车辆的轮胎冲洗不干净污染道路的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 11.渣土运输未实行密闭运输的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 12.凌空抛掷建筑材料和建筑垃圾的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 13.泥浆、污水溢流到临街路面的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.无防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，每项扣5分；污水未经沉淀池处理直接排入市政管网或河道的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 15.现场焚烧油毡、橡胶、垃圾等排放有毒有害烟尘的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 16.未制定施工不扰民措施的扣2分，未明确责任人的扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.夜间、午间施工未经主管部门批准的，扣5分；未及时告示的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 18.无绿化布置的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.被居民投诉解决不及时造成恶劣影响的，扣10分。 |  |  |
|  | 卫生防疫 | 20.未建立健全施工现场卫生防疫管理制度的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 21.施工现场无防治和灭除蚊、蝇、老鼠、蟑螂等设施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 22.施工现场未定期开展职业健康、卫生防疫、防艾宣传教育的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 市政施工 | 23.市政施工损坏建筑物、绿化设施、地下管线的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 24.市政施工造成交通堵塞，无疏导措施的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 25.施工现场无交通导向标志、警示标志的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 26.在围挡外违章堆放材料占道施工的，扣10分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 加分 扣分 项 |  | 1.未编制本单位安全生产、文明施工标准或标准化图集的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2.施工现场安全防护设施未定型化、工具化的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.未开展绿色施工扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4.接受部级质量安全检查，未被处罚的加2分；承办自治区级质量安全现场观摩活动的加5分；承办市级质量安全现场观摩活动的加2分。 |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地

市政工程部分评分汇总表

项目所在地： 崇左      市 凭祥     县（市）

| 工程项目名称 |  | 凭祥市凭祥河水环境综合整治一期工程设计-采购-施工（EPC）总承包 |  |  |  |  | 形象进度 | 场内道路施工至沥青面层及铺装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 广西建工集团控股有限公司 |  |  |  |  | 监理单位 |  |
| 检查项目及权重得分 |  |  |  |  |  | 单项实得分 |  |  |
| 安全生产 | 1.安全管理(20分) |  |  |  |  | (考核得分×20%)= |  |  |
|  | 2.脚手架(5分) |  |  |  |  | (考核得分×5%)= |  |  |
|  | 3.高处作业(5分) |  |  |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 4.模板工程(5分) |  |  |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 5.临时用电(5分) |  |  |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 6.塔吊与起重吊运(10分) |  |  |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 7.基坑与沟槽工程(20分) |  |  |  |  | (考核得分×20%)= |  |  |
|  | 8.桥梁施工（15分） |  |  |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
|  | 9.道路施工（15分） |  |  |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
| 安全生产合计得分 |  |  |  | （安全生产1~9单项）实得分合计（ ）×2÷（安全生产1~8单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |  |
| 文明施工 | 1.场容场貌(40分) |  |  |  |  | (考核得分×40%)= |  |  |
|  | 2.临时设施(30分) |  |  |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
|  | 3.综合治理(30分) |  |  |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
| 文明施工合计得分 |  |  | （文明施工1~3单项）实得分合计（ ）×2÷（文明施工1~3单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |  |  |
| 扣分、加分项目(±5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程综合得分为： 安全生产得分（ ）×60%＋文明施工得分（ ）×40%＋扣分、加分项目得分（ ） ＝ 专家复查组意见： 复查人员签名： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：其中有评分项目为0分或脚手架缺项的，不得评为安全文明工地。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查 内容 | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 安全管理 50 分 | 1.★无安全生产责任制或者无责任人签字、无发布单位的。 |  |  |  |
|  | 2.★专职安全员配备数量不符合要求，或项目经理、专职安全员不履职或检查不到场。 |  |  |  |
|  | 3.★项目经理、专职安全员上岗证件不符合要求的。 |  |  |  |
|  | 4.无项目管理目标扣1分，目标无分解扣1分，无考核的扣2分；无项目部人员任命组成授权或项目经理授权的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 5.未编制安全文明施工费使用计划扣3分，计划与实际不符的扣1分，未按计划实施的扣1分。 |  |  |  |
|  | 6.施工组织设计未按规定审核、审批每项扣2分，未按施工组织设计中安全文明施工措施实施的每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 7.未进行安全技术交底 每工序扣1分；交底不全面、不签字的，每工序每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 8.公司（分公司）未按规定对项目部进行安全检查的，少1次扣2分、项目部未按规定自查的少1次扣2分、无安全员日巡查记录的 扣2分，缺1天扣0.5分；无安全员日记扣2分，日记内容简单扣1分；检查资料与现场不符的扣1分；无公司检查通报的扣2分。 |  |  |  |
|  | 9.三级安全教育无针对性、无具体内容，每项扣1分，无三级安全教育影像资料，扣1分；无可视化安全教育的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 10.施工管理人员、专职安全员未按规定在有效期内参加继续教育的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 11.未制定安全生产应急救援预案扣2分，未建立应急救援组织扣2分，未按规定配备救援人员的扣2分。 |  |  |  |
|  | 12.未定期进行应急救援（消防救援演练除外）演练的扣2分；未配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材的，每项扣1分；无经培训合格的急救人员的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 13.分包手续不全或失效的每个分包商每项扣2分，分包单位无安全员扣2分，安全员数量不符合规范要求的，每人次扣1分，未签订安全生产协议书的每个队伍扣1分。 |  |  |  |
|  | 14.特种作业人员无证上岗或证件无效的，每人扣2分。 |  |  |  |
|  | 15.主要施工区域、危险部位未悬挂安全标志，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 16.无现场安全标志布置图的 扣1分，未及时调整安全标志设置的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 17.未设置重大危险源公示牌，扣3分；重大危险源公示牌内容与实际不符，每项次扣1分，重大危险源公示牌内容不齐全的，每项次扣0.5分。未在重大危险源区域悬挂警示牌的每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 18.大门外侧无广西建设工程施工安全文明标准化工地参选工程标牌的，扣3分，参选工程牌匾未使用金属材料制作，扣2分。 |  |  |  |
|  | 19.六牌一图尺寸、内容、张贴位置不符合规定的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 20.项目部人员组成及照片未张贴在工地围墙外的，扣2分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 脚 手 架 50分 | 1.★未编制专项施工方案或方案未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★采用新技术、新工艺、新材料或尚无相关技术标准，方案未经专家论证的；支撑系统材料与方案不符的。 |  |  |
|  | 3.方案审批人员不符合要求的，每人扣3分，方案无针对性、可操作性的，扣2分。 |  |  |
|  | 4.立杆基础未硬化或排水不畅的，每项扣3分，立杆底部缺少底座\垫木的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 5.纵横向扫地杆设置、固定不符合方案、规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 6.悬挑型钢锚固、拉结、安装不符合方案、规范要求的，每项每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.连墙件设置不符合方案、规范要求的，每处扣2分;剪刀撑设置不符合方案、规范要求的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 8.横向水平杆、防护栏杆、挡脚板、脚手板设置不符合方案、规范要求的，每项每处扣2分。 |  |  |
|  | 9.作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，每处扣3分。 |  |  |
|  | 10.作业层与建筑物之间未按方案、规范封闭，每处扣2分。 |  |  |
|  | 11.架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，每处扣2分。 |  |  |
|  | 12.架体开口处未加固的每处扣3分，加固不符合要求扣2分。 |  |  |
|  | 13.脚手架构配件、安全网未经复试或复试不符合要求的，扣5分。 |  |  |
|  | 14.悬挑层未封闭的每处扣3分，封闭不严的每处扣2分。 |  |  |
|  | 15.架体无上人通道，扣3分；通道设置不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 16. 模板支架、缆风绳、泵送混凝土立管和施工电梯停层平台与脚手架连接的，扣8分。 |  |  |
|  | 17.脚手架搭设前未进行安全技术交底或交底无文字记录的，扣3分。 |  |  |
|  | 18.脚手架分段搭设、分段使用未进行分段验收，每缺一次扣3分。 |  |  |
|  | 19.脚手架搭设完成未办理验收手续，扣5分；验收记录与现场不符,扣3分；验收记录无量化内容的，扣2分。 |  |  |
|  | 20.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每处扣2分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查内容 | 扣分标准 |  |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 高 处 作 业 及 安 全 防 护 50 分 | 1.★未编制高处作业专项施工方案或方案未经审核、审批的。 |  |  |  |  |
|  | 2.★主体施工时作业面无1.2m高临边防护的，洞口或临边无防护的。 |  |  |  |  |
|  | 3.方案审批人员不符合要求的，每人扣3分；方案无针对性、可操作性的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.安全网、安全帽、安全带质量不符合相关国家标准的，每一项扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.安全网封闭不严密或大面积污损，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 6.钢结构安装不设安全平网，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 7.现场作业人员未正确戴安全帽或系挂安全带的，每人扣2分；钻孔、注浆、喷混凝土、打磨等扬尘作业不带防尘口罩的，每人扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 8.电梯井内、管道井内未按每隔两层设安全防护的扣3分、防护不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 9.洞口或临边防护不严的每处扣3分，未在醒目位置设置安全警示标志牌的每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 10.进出建（构）筑物的通道口无防护棚每处扣5分，防护不符合要求的，每处扣3分，立体交叉作业时无有效防护措施的，每处扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 11.落地式操作平台搭设不规范或未能自成受力体系的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 12.移动式操作平台组装不符合要求的，扣5分；作业面临边防护不符合要求的，扣5分；铺板不严密的，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 13.移动式梯子的梯脚底部垫高使用的，扣3分；折梯使用无可靠拉撑装置的，扣3分；梯子的制作质量或材质不符合要求的，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 14. 其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 模 板 工 程 50 分 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的；超过一定规模，未经专家论证的。 |  |  |
|  | 2.★木支撑作模板支撑系统的或者支撑系统材料与方案不符的。 |  |  |
|  | 3.★高度超过3.6m采用门式架或插销式钢管支架的。 |  |  |
|  | 4.方案审核审批人员不符合要求的，每项扣3分；方案无针对性的，扣2分；架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣2分。 |  |  |
|  | 5. 立杆、移动模架的基础承载力不符合方案要求，扣5分；立杆纵、横间距未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 6.扫地杆、水平杆、封顶杆未按方案、规范要求设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 7.竖向、水平剪刀撑或斜撑未按方案、规范要求设置的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 8.立杆顶部自由端长度超50cm的，每处扣2分；立杆底部底座不符合规范要求的，扣2分；立杆接长不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 9.可调底座、顶托伸出长度不符合规范要求的，每处扣3分；杆件连接不符合规范要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 10.荷载堆放不均匀或超载的，扣3分。 |  |  |
|  | 11.梁模支撑立杆未按方案实施或方案立杆计算错误，扣5分。 |  |  |
|  | 12.高度3.6米以下采用的门式架或插销式钢管支架，支撑系统无构造措施，不符合方案、规范要求，每项扣5分。 |  |  |
|  | 13.立模钢模板、连接螺栓型号与方案不符，扣5分；钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足，每缺1个扣5分。 |  |  |
|  | 14.模板拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣3分；留有未拆除的悬空模板，扣3分。 |  |  |
|  | 15.大模板存放无防倾倒措施，扣2分；木模、方木等存放无防火措施，扣3分。 |  |  |
|  | 16.无模板支架验收记录的，每层（段）扣2分。 |  |  |
|  | 17. 无高大模板安全要点检查表（高大模板安全要点检查表、高大模板支架整架验收记录表、扣件拧紧抽查检查表）的，每处扣3分。 |  |  |
|  | 18.模板拆除前未办理审批手续，每层（段）扣2分。 |  |  |
|  | 19.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每处扣2分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 内容 | 扣分标准 |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 基坑工程 50分 | 1.★基坑深度超过5米或地质条件及周边环境复杂未编制专项施工方案。 |  |  |  |
|  | 2.★基坑支撑体系未验收的即开始土方开挖作业的。 |  |  |  |
|  | 3.专项施工方案审核审批手续不齐全，未制定防止坍塌专项内容的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 4.深度超过2m的基坑施工无临边防护措施或临边防护不符合要求，每处扣5分。 |  |  |  |
|  | 5.钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求，扣3分。 |  |  |  |
|  | 6. 未按照方案要求及时施工基坑支护的，扣10分。 |  |  |  |
|  | 7.钢支撑和腰梁架设（包括支撑连接、支撑和腰梁连接）、与围护结构连接（包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等），防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求，每项扣5分。 |  |  |  |
|  | 8.支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求（包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等），扣5分。 |  |  |  |
|  | 9.需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证，扣5分。 |  |  |  |
|  | 10.未按照方案要求设置排水沟，或未按照方案要求设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁，扣5分。 |  |  |  |
|  | 11.围护结构漏水（沙）或基坑底积水、涌水（沙），每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 12.弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定，每处扣5分。 |  |  |  |
|  | 13.未编制坍塌方面的应急预案，未进行坍塌方面的应急演练，扣5分。 |  |  |  |
|  | 14.基坑周边堆载超过设计允许值，或机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施，扣2分。 |  |  |  |
|  | 15.人员上下无专用通道，或设置的通道不符合要求，或通道设置少于2处的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 16.挖土机作业时，作业半径范围内无警示或人员监护或人员监护等防止其他人员进入的措施，扣2分。 |  |  |  |
|  | 17.未按规定的程序、方式挖土，或开挖面边坡不符合安全要求，每处扣5分。 |  |  |  |
|  | 18.未按设计编制基坑施工监测方案并落实，监测方案未按规定审批，扣2分。 |  |  |  |
|  | 19.未按监测方案测，监测点设置或监测频率不符合监测方案，测点破坏未及时恢复，每一测点扣1分。 |  |  |  |
|  | 20.未按监测方案对桩（墙）体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测，扣3分 |  |  |  |
|  | 21.未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、重要管线和道路等进行沉降观测，扣3分。 |  |  |  |
|  | 22.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每处扣2分。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 施工 用电 与机具 50分 | 施工用电 | 1.★未编制施工临时用电组织设计（方案）或未经审核 、审批的，无验收手续的。 |  |  |
|  |  | 2.编制人不符合规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.方案审核审批不符合要求的，每项扣2分，；方案无针对性、操作性的，扣2～4分。 |  |  |
|  |  | 4.★未采用TN～S接零保护系统的。 |  |  |
|  |  | 5.★在建工程、施工机械、临时设施与外电线路之间的最小安全距离达不到规范要求，且无有效防护措施或防护不严的。 |  |  |
|  |  | 6.★工作零线与保护零线混接的。 |  |  |
|  |  | 7.★未采用三级配电两级保护的。 |  |  |
|  |  | 8.变压器无隔离、无防护措施的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.★用电设备未做接零保护的。 |  |  |
|  |  | 11.漏电保护器参数选择错误的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 12.重复接地、防雷接地不符合方案、规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.配电线路乱拉乱接或拖地的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.动力、照明开关箱未分开设置的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 15.配电箱内未设置N线、PE线端子板的，电气开关直接安装在木板上的，漏电保护器与隔离开关安装位置错误的，箱内无可见分断点隔离开关的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 16.配电箱无标识、箱内无分路标识的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.电箱无门、无锁、无防雨措施的，每处扣1分；箱门与箱体未做电气连接或连接不规范的，每处扣1分，配电箱、开关箱安装位置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 18.无电工巡视维修记录的，扣2分；接地电阻、绝缘电阻无定期测试记录的每项扣2分；定期测试次数不符合要求扣1分；填写不真实的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.使用的电气产品无产品合格证 每项扣1分、无CCC安全认证的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.消防水泵未由总配电箱专用回路直接供电，且接入过负荷保护和剩余电流保护器的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 21.电缆穿越脚手架的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 22.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |
|  | 施工机具 | 1.机械安装后未进行验收的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.施工机具安全防护装置不全或失效的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.施工机具处于坠落半径范围无防护棚的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.钢筋加工设备、搅拌机等露天作业的，每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.冷拉区未设置防护档板的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.电焊机无二次侧防触电保护器的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.电焊机二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆的，扣3分，电缆超长或老化、破皮或接长使用的，每项扣1分。 |  |  |
| 6 施工 用电 与机具 50分 | 施工机具 | 8.搅拌机上料斗未设置安全挂钩或止挡装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.搅拌机地坪未硬化、积水的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.气瓶存放和使用不当的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.振捣器操作人员未穿戴绝缘防护用品的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.无维护保养资料的，每台扣1分 ；资料不齐全的，每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.使用手柄式（倒顺）开关控制施工机具的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 14.机具使用的钢丝绳达到报废标准未及时更换的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 15.其它违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 隧道施工 50分 | 盾构法 | 1.★未制定盾构机组装、调试方案；盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证；未根据现场实际制定端头加固方案，未编制长时间停机方案。 |  |  |
|  |  | 2.★未编制开仓换刀安全专项方案并经专家评审，现场未按专项方案要求进行施工，开仓换刀审批手续不齐全。 |  |  |
|  |  | 3.未编制联络通道安全专项方案，方案未组织专家论证并按专家意见修改，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.未制定针对性的应急预案，各方案、应急预案内容不全，无有限空间作业专项方案和应急预案扣3分。 |  |  |
|  |  | 5.未在掌子面钻孔探测地质情况，洞门凿除前未对经改良后土体抽芯进行检测试验，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置，扣5分。 |  |  |
|  |  | 7.未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底，缺1人扣1分；盾构始发未对反力架和托架进行验算，未对盾构机姿态进行复核，扣10分。 |  |  |
|  |  | 8.盾构及设备安装调试完成后未组织现场验收，扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.掘进参数异常、姿态异常、出土量异常、地面沉降超限，每次扣5分；未采取有效措施，扣10分。 |  |  |
|  |  | 10.未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训、未对盾构机进行维修保养，或无盾构机维修和保养记录或记录不全，扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督，或拆除未按方案施工，扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.未经气体检测合格即进仓作业，压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底，扣1～3分。 |  |  |
|  |  | 13.气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯联络设施，扣2分。 |  |  |
|  |  | 14. 未按规定配备通风设备进行通风，扣10分；洞门段未采用硬质通风管，扣10分，风管维护不当、破损、漏风，吊挂不平直，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 15.未定期对盾构机范围内气体进行检测，扣2分；遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取处理措施，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.未按规定设置警示、通信、排水、消防设施，扣1分；光线不足未设置足够照明，通道不畅通或走道防护措施设置不规范，扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.未按规定对施工影响范围内建（构）筑物、地铁线路、重要管线和路灯进行沉降观测，或监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣1～3分；监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理的，扣2分；监测点破坏未及时恢复，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 18. 洞内作业照明未采用安全电压的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 19.未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣2～5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理，扣3～10分。 |  |  |
|  |  | 20.车辆照明、信号系统不完善，车辆无限速规定或无人指挥，司机无证上岗，电瓶车连接无有效安全防护措施的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 21.管片错台和管片接缝渗水，每处扣2分，场地积水，每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 22其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查内容 |  | 扣分标准 |  |  | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 隧道施工 50分 | 矿山法 | 1.★未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建（构）筑物或既有地铁线等）制定专项方案。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.★未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护，或超前支护材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.方案未按规定程序经过审批，隧道安全专项施工方案、爆破安全专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完善，扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.开挖前未核实施工现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、地下管线并制定相应的保护措施，扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施，或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，每项扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.未进行开挖面地质描述和地质超前预报，注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 10.钢架、钢网片之间的间距、施工工艺未满足设计、规范要求，每项扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 11.未及时进行拱背回填注浆，支护变形损坏未及时修复，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 12.作业现场未遵守用火管理规定，未按规定配备消防器材，扣2～3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 13.模板台车未进行稳定性验算，模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全技术要求，未设安全警示标志，每项扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 14.作业架未设工作平台及围栏防护，或脚手板铺设不严、不牢，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 15.洞内道路两侧无排水沟，道路积水、泥泞，车辆照明、信号系统不完善，车辆无限速规定或无人指挥，司机无证上岗，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 16.未按设计及现场实际编制隧道施工监测方案，方案未按规定审批，扣5分，监测数据达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 手持照明灯具未使用安全电压的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 17.未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等项目进行监测，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 18.未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测，扣1～3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 19. 未按要求设置通风系统，光线不足未设置足够照明，风管维护不当，破损、漏风，吊挂不平直，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 20. 其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 起重机械 50分 8 起重机械 50分 | 塔吊 | 1.★安装单位无资质等级、无安全生产许可证；无安装合同和安全生产协议的。 |  |  |
|  |  | 2.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 3.★自由高度超过说明书要求的。 |  |  |
|  |  | 4.★塔吊制造许可证、产品合格证不全的。 |  |  |
|  |  | 5.★未按规定办理产权备案或使用登记备案手续的。 |  |  |
|  |  | 6.检测报告过期扣3分，检测报告未上传到检测信息管理系统扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.附墙连接未采用铰接的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 7.方案审批不符合要求的，每人扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2～4分。 |  |  |
|  |  | 8.塔吊用的吊盘、吊耳、钢丝绳不规范的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 9.使用非原厂生产的标准节、附墙装置，未经原制造单位确认的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.顶升、加节、附墙无验收记录的，扣2分,记录内容不全扣1～3分。 |  |  |
|  |  | 11.限位、保险装置，缺1项扣2分；每1项失效的扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.多塔作业无防碰撞措施的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 13. 无日常维护保养资料的，扣3分；资料不齐全的，每缺1项扣1分，资料内容不齐全的，扣1～3分。 |  |  |
|  |  | 14.基础未经验收安装的，扣2分；基础泡水的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 15.平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 16.高强螺栓、销轴、紧固件不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 17.电缆使用及固定不符合规范要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.高度超过30米无障碍灯，高度超过50米无风速仪，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 19. 实行多班作业未按规定填写交接班记录的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 20. 其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |
|  | 门式起重机 门式起重机 | 1.★无产权备案的；达到报废标准未报废或国家禁止使用的。 |  |  |
|  |  | 2.★安装单位无资质；无安全生产许可证；无安装合同和安全生产协议的。 |  |  |
|  |  | 3.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的；安装完毕未经验收即使用的。 |  |  |
|  |  | 4.★未按规定办理安拆告知或者使用登记备案手续的。 |  |  |
|  |  | 5.起升高度、行走限位器、起重量限制器缺失或失效的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 6.无紧急断电开关；吊钩无保险装置；上人爬梯无护笼和安全门未设置或失效（安装不符要求）的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.轨道基础已变形破损；轨道两端无缓冲器和端部止挡；轨道与基础固定方式不符要求的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.轨道安装偏差超出要求；轨道顶面或侧面磨损量超过规范要求；固定锚定装置缺失或松脱；轨道上堆积物料或有障碍物的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 9.电缆盘同步损坏；轨道两端未设接地或轨道接头未做电气连接；避雷装置未设置或不合规范要求的；每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10.吊钩存在缺陷或危险断面磨损超过5%未更换；钢丝绳磨损达到报废标准未更换；主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求未更换的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 11.钢丝绳选用型号不当；锈蚀缺油；绳卡不符规定的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 12.平台、走道、梯子、栏杆不符规范要求；高强螺栓、销轴、紧固件等主要受力构件的紧固、连接不符规范要求的；每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 13.两台或以上龙门吊在同一轨道上作业或行走区间存在交叉作业无防碰撞措施或措施不可靠的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.作业区周边无防护栏杆；未安装警示灯或失效；危险部位未安装安全标识的；每处扣5分。 |  |  |
|  |  | 15.司机、信号指挥工未持特种作业证上岗；安装、拆卸作业现场无技术、安全管理人员；安拆工无特种证件的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.未按规定定期检测或检测不合格的，扣10分；无检查维修保养制度，无日常维护保养资料的，扣2分；资料不齐全的，每缺一项扣2分。 |  |  |
|  |  | 17. 其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 起重吊运 | 1.★未编制专项施工方案或未经审核、审批的。 |  |  |
|  |  | 2.方案审批不符合要求的，每人扣2分；方案无针对性、操作性的，扣2～4分。 |  |  |
|  |  | 3.起重机械无限载、保险装置的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.钢丝绳、地锚不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.高处作业不符合方案、规范要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.构件码放超过高度或无稳定措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.起重吊装未设置警戒区的，或未设专人监护的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的，每项扣1～3分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地（施工）考核标准

城市轨道交通部分（安全生产 2018年版）

项目名称：                                        施工单位

| 检查内容 |  |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1场容场貌 40分 | 临时围挡 |  | 1.★施工现场无围挡或围挡不连续的。 |  |  |
|  |  |  | 2.★建筑物内施工垃圾未及时清运，未做到工完场清的。 |  |  |
|  |  |  | 3.围挡高度主要干道低于2.5m，其它路段低于1.8m的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 4.围挡未使用砌体、夹芯彩钢板等硬质材料扣3分，未做到安全稳固的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 5.临街围墙墙面未达到整洁、美观的，扣5分。 |  |  |
|  | 封闭管理 |  | 6.施工现场出入口无大门的，扣10分。 |  |  |
|  |  |  | 7.主要出入口处未标示企业名称或企业标识的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 8.出入口未设置门卫室扣5分；未执行门卫制度的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 9.施工现场主要道路及材料加工区地面未采用砼硬化的，扣10分，其它场地未平整或未采用碎石等铺垫的，扣3分。 |  |  |
|  | 施工现场 |  | 10.施工现场道路不畅通，扣2分；未设置排水设施扣2分，排水不通畅、有积水的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 11.施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 12.出入口洗车台、车辆冲洗设备、沉淀池不符合规定要求的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 13.未设置吸烟处、随意吸烟的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 14.施工现场饲养家畜、家禽的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 15.管理人员进出施工现场未佩戴工作卡的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 16.应急救援物资未按照方案准备或应急救援物资失效的，扣5分。 |  |  |
|  | 材料堆放 |  | 17.未按施工平面图分区分类堆放建筑材料、构件、机具的，每处扣2分；材料堆放不符合要求，每项每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 18.易燃易爆、有毒有害材料未分类和专库存放的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 19.在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣 5 分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 2 临时设施 50 分 |  | 材质和选址 | 1.★集装箱式或组装式活动房屋，无产品合格证，板材防火阻燃等级达不到A级的。 |  |  |
|  |  |  | 2.★办公、宿舍、售楼部设在在建建筑物内的。 |  |  |
|  |  |  | 3.★组装式活动房屋，超过2层的。 |  |  |
|  |  |  | 4.临时设施，包括办公室、门卫室、吸烟室、饮水室、卫生室、宿舍、食堂、厕所、淋浴室、开水房、娱乐室等，采用钢管、胶合板、竹片、毛竹、水泥瓦等搭设的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 5.临时设施选址不合理、不符合结构安全、消防安全要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 6.施工现场未设办公室的，或办公室与施工现场距离超过500m的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 办公室 | 7.办公室设置不规范，不美观，不具备基本办公条件的，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 8.室内地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白、门窗设置不合理的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 9.室内墙上未张挂各种管理制度、岗位责任制、项目人员组成及照片、施工图表的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 10.地面未硬化、砖砌墙面未抹灰刷白的，每项扣2分。 |  |  |

| 检查内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 临时设施 50 分 | 宿舍 | 11.宿舍通风采光不良的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 12.室内净高低于2.6m、每间宿舍人员超过16人的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 13.工人睡通铺的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.宿舍用电混乱、用电设备存在安全隐患的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 15.卧具和日常用品摆放不整齐、不整洁的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 16.室外未设置晾衣架的，扣2分。 |  |  |
|  | 食堂 | 17.厨房未集中统一设置的，扣5分；炊事员无健康证的，每人扣2分；未上墙的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.厨房不整齐、不卫生，扣2分，炊事员上岗未穿戴工作服（帽）的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 19.无防鼠、灭蚊蝇、蟑螂等措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.砖砌墙面未抹灰刷白的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 21.加工台、灶台、售饭窗及周边未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 22.室内高度低于2.6m或未设置纱门、纱窗的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 23.未提供数量足够的符合卫生条件的就餐点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 24.就餐点及宿舍区未配置密封式泔水桶，扣2分；未及时清理的，扣1分。 |  |  |
|  | 厕所 | 25.工地内未设厕所的，或厕所距离工地超过500m的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 26.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 27.便槽及砖砌内墙面未贴高度大于1.5m瓷砖的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 28.蹲位之间无隔板或隔板高度小于0.9m的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 29.厕所未标识男女的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 30.厕所卫生条件不符合要求的，扣10分。 |  |  |
|  | 沐浴室 | 31.工人淋浴室与厕所通间共用的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 32.地面未贴防滑地砖的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 33.砖砌内墙面未贴高度大于1.8m瓷砖的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 34.冬季未提供热水的，扣2分。 |  |  |
|  | 其他 | 35.未设饮水供应点的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 36.生活区未设置娱乐室和阅览室的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 37.生活垃圾未装容器，扣2分；未及时清理扣1分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 3 综合治理 | 现场防火 | 1.施工现场未制定消防措施和防火应急预案，明确各区域消防责任人的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.未定期组织消防培训及消防演练的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.施工场地内无消防通道或不畅通的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.施工无独立消防水管扣5分，管径小于100mm的，扣2分；无水带、水枪扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.灭火器材位置和数量设置不符合要求的，扣3分。 |  |  |
| 检查 内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 合计得分 |
| 3 综合治理 50 分 | 现场防火 | 6.施工现场动火未办理审批手续扣3分，未指定动火监护人员，无防火措施的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.宿舍搭设不符合消防疏散要求的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 8.施工现场临时疏散通道无疏散指示标识，扣3分；无照明设施的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 9.楼梯间、休息平台堆放料具和杂物堵塞疏散的，扣3分。 |  |  |
|  | 环境保护 | 10.无防尘、防噪音、防止有毒有害气体污染的方案和措施的，每项扣10分。 |  |  |
|  |  | 11.未设置洗车台、车辆冲洗设备、沉淀池的，每项扣2分；冲洗设施不符合规定要求的，扣2分；驶出工地车辆的轮胎冲洗不干净污染道路的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 12.渣土运输未实行密闭运输的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 13.凌空抛掷建筑材料和建筑垃圾的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 14.泥浆、污水溢流到临街路面的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 15.无防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，每项扣5分；污水未经沉淀池处理直接排入市政管网或河道的，每处扣3分。 |  |  |
|  |  | 16.现场焚烧油毡、橡胶、垃圾等排放有毒有害烟尘的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 17.未制定施工不扰民措施的扣2分，未明确责任人的扣1分。 |  |  |
|  |  | 18.夜间、午间施工未经主管部门批准的，扣5分；未及时告示的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 19.无绿化布置的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 20.被居民投诉解决不及时造成恶劣影响的，扣10分。 |  |  |
|  | 卫生防疫 | 21.未建立健全施工现场卫生防疫管理制度的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 22.施工现场无防治和灭除蚊、蝇、老鼠、蟑螂等设施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 23.施工现场未定期开展职业健康、卫生防疫、防艾宣传教育的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 市政施工 | 24.市政施工损坏建筑物、绿化设施、地下管线的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 25.市政施工造成交通堵塞，无疏导措施的，扣10分。 |  |  |
|  |  | 26.施工现场无交通导向标志、警示标志的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 27.在围挡外违章堆放材料占道施工的，扣10分。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 加分 扣分 项 |  | 1.未编制本单位安全生产、文明施工标准或标准化图集的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2.施工现场安全防护设施未定型化、工具化的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.未开展绿色施工扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4.接受部级质量安全检查，未被处罚的加2分；承办自治区级质量安全现场观摩活动的加5分；承办市级质量安全现场观摩活动的加2分。 |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地

城市轨道交通评分汇总表

项目所在地：市县（市）

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |
| 检查项目及权重得分 |  |  |  | 单项实得分 |  |  |
| 安全生产 | 1.安全管理(20分) |  |  | (考核得分×20%)= |  |  |
|  | 2.脚手架(5分) |  |  | (考核得分×5%)= |  |  |
|  | 3.高处作业(10分) |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 4.模板工程(10分) |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 5.基坑工程(15分) |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
|  | 6.施工用电和机具(10分) |  |  | (考核得分×10%)= |  |  |
|  | 7.盾构施工或矿山法隧道开挖施工（15分） |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
|  | 8.起重机械(15分) |  |  | (考核得分×15%)= |  |  |
| 安全生产合计得分 |  |  | （安全生产1～8单项）实得分合计（ ）×2÷（安全生产1～8单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |
| 文明施工 | 1.场容场貌(40分) |  |  | (考核得分×40%)= |  |  |
|  | 2.临时设施(30分) |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
|  | 3.综合治理(30分) |  |  | (考核得分×30%)= |  |  |
| 文明施工合计得分 |  |  | （文明施工1～3单项）实得分合计（ ）×2÷（文明施工1～3单项）应得分合计（ ）×100%= |  |  |  |
| 扣分、加分项目(±5分) |  |  |  |  |  |  |
| 该工程综合得分为： 安全生产得分（ ）×60%＋文明施工得分（ ）×40%＋扣分、加分项目得分（ ） ＝ 专家复查组意见： 复查人员签名： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地

（监理）考核标准（2018年版）

| 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 30分 | 1.★ 项目监理部组成人员未经公司审批或监理人员审批事项有违反国家有关规定的。 |  |  |
|  | 2. 总监理工程师执业上岗证件不符合要求，扣5分；未参加年度安全生产继续教育的，扣5分；其他人员证件不符合要求，扣3分/人。 |  |  |
|  | 3. 监理人员专业配备不齐全的，少1 个专业扣5分，无安全监理工程师扣5分，安全监理工程师未按要求参加继续教育的，扣2分。 |  |  |
|  | 4. 项目监理部组成人员未公布在现场围墙外的，扣5分。 |  |  |
| 资料 管理 30分 | 1. 各项管理制度、管理目标内容不齐全的，少1项扣5分；管理制度、管理目标无发布人的，每项扣2份，手续不齐全的，每项扣2份。 |  |  |
|  | 2. 监理规划无安全监理内容的，扣5分。 |  |  |
|  | 3. 安全监理细则无针对性扣5分，内容与实际不符，每项扣3分。 |  |  |
|  | 4. 监理月报少一份扣2分，无安全方面内容的，每份扣2分。 |  |  |
|  | 5. 周例会纪要少一次扣2分；无安全方面内容的，每份扣2分；总监理工程师、项目经理不参加例会的每人每次扣5分；周例会资料有造假嫌疑的，每份扣5分。 |  |  |
| 检查与验收 40分 | 1. 公司对项目部季检，少1次扣3分；分公司对项目部月检，少1次扣5分；项目部周检，少1次扣3分；检查内容不符合桂建管[2011]8号文要求的，每1次扣2分；检查未及时回复的，每1次扣2分；无公司检查通报，每1份扣3分；监理员巡查日记，按抽查内容，每10天有5天没有安全内容，扣5分。 |  |  |
|  | 2. 总监理工程师对危险性较大分部分项工程施工方案未审批扣10分。审批不符合要求的，每项扣5分 |  |  |
|  | 3. 监理未对危险性较大分部分项工程、机械设备等检查验收的，少1项扣5分。 |  |  |
|  | 4. 监理旁站记录与实际不符的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 5. 监理通知未闭合或安全整改不符合要求的，扣10分。监理通知整改。未配备影像图片资料的，每份扣5分 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　日期：

注：★项目为保证项目，保证项目不符合要求的该评分项目为0分。